Sanitärwände schnell und sicher installiert

# Geberit Duofix System: leistungsfähiges Komplettsystem für den Trockenbau

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, April 2026

Hohe Komplexität, zahlreiche Schnittstellen sowie Zeit- und Kostendruck prägen den Baustellenalltag von SHK-Fachbetrieben. Gefragt sind daher durchdachte Produktlösungen, eine einfache und schnelle Montage sowie zuverlässiger Herstellersupport. Geberit hat das Duofix System im Jahr 2025 weiterentwickelt: Komplette teil- und raumhohe Sanitärwände lassen sich damit werkzeuglos, noch schneller und flexibler errichten – unter Einhaltung sämtlicher baulicher Anforderungen. Die Geberit Systemlösung für den Trockenbau reduziert zudem den Abstimmungsaufwand mit anderen Gewerken.

Mit der Überarbeitung der Duofix Installationselemente hat Geberit zusätzliche Funktionen integriert, die das gesamte Duofix System stärken. Durch die Kombination aus Duofix Installationselement, Systemschiene und Systemständer entwickelt sich Duofix vom Installationselement zur vollwertigen Sanitärwand. Alle Systemfunktionen sind konsequent darauf ausgerichtet, die tägliche Arbeit auf der Baustelle zu vereinfachen. Das Ergebnis: eine Sanitärwand, die Sanitärprofis schneller errichten können – und die zugleich hohe Anforderungen an Statik, Schallschutz und bauliche Sicherheit erfüllt.

Schnell montiert, stabil installiert
Die Montage der Duofix Installationselemente in der Systemschiene erfolgt schnell und vollständig werkzeuglos. Die Füße der Installationselemente werden einfach in die Systemschiene eingeklickt. Der Wandanker sichert durch eine 45-Grad-Drehung in der Systemschiene die Aussteifung zur rückwärtigen Wand bei teilhohen Vorwänden. Am oberen Rahmen erleichtern integrierte ausziehbare Befestigungslaschen die Fixierung am seitlichen Systemständer. Sie schaffen zudem Platz für den Akkuschrauber, der für die Schraubverbindungen am Systemständer benötigt wird. Auf diese Weise entsteht ein effizienter, sauberer und besonders montagefreundlicher Arbeitsablauf.

Weniger Abstimmung: Wegfall von Aussteifung oder rückseitiger Verlaschung
Die Duofix Systemwand benötigt weder eine Rückanbindung an die Wand noch eine zusätzliche Aussteifung in raumabschließenden Trennwänden. Das reduziert den Material- und Montageaufwand deutlich und verringert den Abstimmungsbedarf mit anderen Gewerken. Zusätzlich entstehen akustische Vorteile: Der konstruktive Aufbau ohne rückseitige Wandkontakte führt zu einer wirksam schallentkoppelten Konstruktion, die Schallbrücken zuverlässig vermeidet.

Statisch für schwere Konsollasten ausgelegt
Sowohl die Duofix Installationselemente als auch die Systemständer sind statisch darauf ausgelegt, schwere Konsollasten, wie sie bei Wand-WCs oder Waschtischen auftreten, sicher aufzunehmen. Eine gesonderte statische Bemessung ist daher nicht erforderlich.

Bis zu vier Meter hohe Wände realisierbar
Mit vier verfügbaren Systemständerhöhen lassen sich teil- und raumhohe Sanitärwände mit einer Höhe von bis zu vier Metern und mit einem Profilquerschnitt von 50 x 50 mm realisieren. Die Duofix Systemständer gibt es für verschiedene Raumhöhen (2.200 – 2.800 mm, 2.600 – 3.200 mm, 3.000 – 3.600 mm, 3.400 – 4.000 mm), sie lassen sich flexibel und werkzeuglos auf die benötigte Raumhöhe einstellen. Der verzinkte Stahl ist korrosionsbeständig und formstabil, was zur Langlebigkeit der Konstruktion beiträgt. Besonders in öffentlichen Gebäuden, Hotels und Gewerbeobjekten bietet diese Flexibilität Vorteile bei der Gestaltung unterschiedlicher Wandtiefen und Raumkonfigurationen.

Fazit
Mit den aktuellen Erweiterungen entwickelt sich das Duofix System von einem Installationselement zu einer vollständigen, hochfunktionalen Sanitärwandlösung. Die Kombination aus konstruktiven Vorteilen, akustischen Verbesserungen, einfacher Montage und hoher statischer Leistungsfähigkeit macht die weiterentwickelte Duofix Systemwand zu einem zukunftsweisenden Baustein für Planer und Installateure.

Weitere Informationen finden Sie

- in der Geberit Duofix Broschüre „Geberit Duofix im System – schnell, sauber, effizient“

- im Geberit On Air Video: https://tinyurl.com/3ds5hfjm

Bildmaterial

|  | [Geberit_Duofix-System.jpg] Bei teil- und raumhohen Installationswänden werden mit den Geberit Duofix Systemschienen alle statischen Anforderungen erfüllt. Foto: Geberit |
| --- | --- |
|  | [Geberit_Duofix-Element.jpg] Im Geberit Duofix System ist die Montage des Duofix Installationselements einfach und schnell. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Duofix-Element_Systemschiene_1.jpg] Die Geberit Duofix Systemschienen und Systemständer können an Böden, Decken und Wänden montiert und einfach miteinander verbunden werden. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Duofix-Element_Laschen.jpg] Das Geberit Duofix Element verfügt über integrierte ausziehbare Laschen für eine zugängliche Befestigung am Ständerwerk. Das erleichtert besonders in engen Bausituationen den Einsatz des für die Schraubverbindungen benötigten Akkuschraubers. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Duofix-Element_Systemschiene_2.jpg] Die Fußplatten des blauen Geberit Duofix Rahmens klicken kraftschlüssig in die Geberit Duofix Systemschiene ein. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Duofix-Element_Systemschiene_3.jpg] Der Wandanker lässt sich über eine 45-Grad-Drehung in der Geberit Duofix Systemschiene fixieren. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Duofix-Systemschiene_WC.jpg] In Kombination mit der Geberit Duofix Systemschiene und dem Systemständer entfaltet das Geberit Duofix Element sein volles Potential und ermöglicht eine schnelle und flexible Montage. Foto: Geberit |

Weitere Auskünfte erteilt:

AM Kommunikation
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart
Annibale Picicci

Tel. +49 (0)711 92545-12

Mail: presse.geberit@amkommunikation.de

Über Geberit

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäische Marktführerin für Sanitärprodukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern erzielte Geberit 2025 einen Nettoumsatz von CHF 3,2 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).