Geberit Dusch-WC einfach nachrüsten

# Durchdachte Lösungen für die Badrenovierung

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, April 2026

In Beratungssituationen mit Kunden kommt insbesondere bei Renovierungen im Bestand häufig die Frage auf, wie sich mit möglichst wenig Aufwand zusätzlicher Komfort im Bad realisieren lässt. Was den Komfort unmittelbar erhöht, ist der Umstieg von einem herkömmlichen WC auf ein Dusch-WC. Gerade in älteren Bädern wird die Nachrüstung von Dusch-WCs jedoch häufig als komplex eingeschätzt – etwa aufgrund bestehender Unterputzspülkästen oder fehlender Wasser- und Stromanschlüsse. Doch die Bedenken sind oft unbegründet und die Herausforderungen in vielen Fällen gut lösbar: Meist ist die Installation eines Dusch-WCs, wie des Geberit AquaClean Alba, mit überschaubarem baulichem Aufwand möglich.

Ein Dusch-WC benötigt im Vergleich zu einem herkömmlichen WC in der Regel zwei weitere Anschlüsse: einen Wasseranschluss für die Duschfunktion und einen Stromanschluss. Geberit Unterputzspülkästen sind daher heute mit einem Leerrohr ausgestattet und bieten zusätzlich Platz für den Stromanschluss. In älteren Bädern sind diese Voraussetzungen oftmals nicht gegeben. Auf den ersten Blick erscheint die Nachrüstung eines Dusch-WCs daher aufwendig. Bei genauer Betrachtung lassen sich jedoch praktikable und einfach umsetzbare Lösungen finden, mit denen sich auch im Bestand eine Intimreinigung mit Wasser realisieren lässt. Um einen Wasseranschluss ohne vorhandenes Leerrohr sowie einen Stromanschluss zum Dusch-WC zu führen, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

Keine Anschlüsse vorhanden, kein Ausschlusskriterium 
Eine bewährte Lösung ist die Geberit Designplatte: Sie ermöglicht die Aufputz-Verlegung des Wasseranschlusses aus der Revisionsöffnung des Spülkastens bis zum WC. Ein Panzerschlauch und ein Stromkabel werden innerhalb eines aufgeklebten Grundrahmens geführt und sind später vollständig hinter der Designplatte verborgen. Diese Variante kommt ohne Fliesenbohrungen aus, ist optisch dezent und eignet sich damit auch für Mietwohnungen.

Alternativ kann ein Geberit Monolith Sanitärmodul vor dem vorhandenen Unterputzspülkasten installiert werden. Das Element bringt einen eigenen Spülkasten mit, bietet Raum für Wasser‑ und Stromanschlüsse und ist mit nahezu allen handelsüblichen WC-Keramiken kompatibel. Durch die große Auswahl an Oberflächen und Farben eröffnet der Geberit Monolith zusätzliche gestalterische Möglichkeiten.

Für eine besonders kostengünstige Nachrüstung kann die Wasserzufuhr über das Eckventil des Waschtischs abgezweigt werden und gemeinsam mit dem Stromkabel in einem Kabelkanal von unten bis zum WC geführt werden.

Diese Lösungen können ohne größeren baulichen Aufwand installiert werden und vermeiden das Aufstemmen der Wand.

Leerrohr vorhanden, Stromanschluss fehlt
Wurde das Bad in den vergangenen Jahren bereits renoviert, ist häufig ein aktuelles Geberit WC-Element verbaut. Dieses verfügt über ein Leerrohr, über das ein Panzerschlauch vom Wasseranschluss direkt zum WC geführt werden kann. Seit April 2013 sind alle Geberit WC-Elemente standardmäßig mit zwei Leerrohren (auf 5 cm und 19,5 cm Höhe) ausgestattet. Damit lassen sich sowohl verdeckte Anschlüsse für Komplettanlagen als auch sichtbare seitliche Anschlüsse für WC-Aufsätze realisieren. In diesem Fall ist nur noch der Stromanschluss nachzurüsten.

Stromanschluss nachrüsten
Grundsätzlich kann der Strom für ein Dusch-WC wie das Geberit AquaClean Alba aus allen im Haus vorhandenen Stromquellen abgeleitet werden, beispielsweise über eine Steckdose im Bad oder über einen Spiegelschrank oder Lichtspiegel, der bereits über einen Stromanschluss verfügt. Das Stromkabel lässt sich anschließend über einen Kabelkanal unauffällig bis zum WC führen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Strom aus einem Nachbarraum oder dem Keller zu entnehmen. Durch Bohren an der richtigen Stelle kann das Kabel verdeckt an das WC-Element geführt werden. So bleibt das Badezimmer selbst unberührt, ganz ohne optische Einbußen.

Für eine dauerhafte, sichere und zukunftsorientierte Lösung vor allem in Neubauten oder bei Komplettbadsanierungen bietet Geberit die Power & Connect Box. Sie versorgt den WC-Platz zuverlässig mit Strom. Die Box wird unsichtbar, aber zugänglich hinter der WC‑Keramik im Installationsrahmen montiert, schafft eine standardisierte Anschlussposition und ist mit Geberit GIS‑ und Duofix‑Elementen sowie gängigen Keramiken kompatibel. So ist die Geberit Power & Connect Box nicht nur für den Anschluss von Dusch-WCs geeignet. Über sie können auch weitere Funktionen wie elektronische Betätigungsplatten oder eine Geruchsabsaugung mit Strom versorgt werden.

Bei der Installation sind die Zuständigkeiten klar. Der 230‑V‑Zugang wird vom Elektriker an den Zwischenboden geführt. Der Sanitärinstallateur kann die Anschlussarbeiten anschließend einfach per Plug‑&‑Play ausführen, was Schnittstellen sinnvoll trennt und die Koordination erleichtert.

Mit überschaubarem Aufwand zum Dusch-WC

Auch bei der Renovierung älterer Bäder lässt sich ein Dusch-WC in vielen Fällen mit geringerem Aufwand realisieren als zunächst angenommen. Die beschriebenen Lösungen von Geberit ermöglichen eine technisch saubere und kosteneffiziente Nachrüstung unter unterschiedlichen baulichen Voraussetzungen. Damit wird das Dusch-WC auch im Bestand zu einer realistischen Option, etwa mit dem Einsteigermodell Geberit AquaClean Alba, das alle grundlegenden Funktionen der Reinigung mit Wasser bietet.

Weitere Informationen finden Sie

- im Geberit On Air Video: https://www.youtube.com/watch?v=c2_zC71Vr_M

Bildmaterial:

|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_1.jpg] Meist ist die Installation eines Dusch-WCs, wie des Geberit AquaClean Alba, bereits mit überschaubarem baulichem Aufwand möglich. Foto: Geberit |
| --- | --- |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_2.jpg] Ist im Unterputzspülkasten kein Stromanschluss vorhanden, kann er mittels Kabelkanal aus einer Steckdose zum WC geführt werden. Die Wasserzufuhr kann über das Eckventil des Waschtischs abgezweigt werden und ebenfalls in einem Kabelkanal von unten bis zum WC geführt werden. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_3.jpg] Der Geberit Monolith bringt einen eigenen Spülkasten mit, bietet Raum für Wasser‑ und Stromanschlüsse und lässt sich problemlos mit nahezu allen handelsüblichen WC-Keramiken kombinieren. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_4.jpg] Die Geberit Designplatte ermöglicht die Verlegung des Wasseranschlusses auf Putz aus der Revisionsöffnung des Spülkastens. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_5.jpg] Ein Panzerschlauch und ein Stromkabel werden innerhalb eines aufgeklebten Grundrahmens geführt und sind später vollständig hinter der Geberit Designplatte verborgen. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_6.jpg] Aktuelle Geberit WC-Elemente verfügen standardmäßig über ein Leerrohr, in dem ein Panzerschlauch aus dem Spülkasten direkt zum WC geführt werden kann. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_7.jpg] Bei der Installation der Geberit Power & Connect Box kann der Elektriker den 230‑V‑Zugang an den Zwischenboden führen. Danach übernimmt der Installateur per Plug & Play. Foto: Geberit |
|  | [Geberit_Dusch-WC-Montage_8.jpg] Die Geberit Power & Connect Box ist nicht nur für den Anschluss von Dusch-WCs geeignet. Über sie können auch weitere Funktionen wie elektronische Betätigungsplatten oder eine Geruchsabsaugung mit Strom versorgt werden. Foto: Geberit |

Weitere Auskünfte erteilt:

AM Kommunikation
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart
Annibale Picicci

Tel. +49 (0)711 92545-12

Mail: presse.geberit@amkommunikation.de

Über Geberit

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäische Marktführerin für Sanitärprodukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern erzielte Geberit 2025 einen Nettoumsatz von CHF 3,2 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).